Exercício e Trabalho I

– Semestre 2026/1 –

Entrega: 30/04/2026

Jorge O. Trierweiler

|  | S U M Á R I O 1 Material da disciplina 2 2 Malhas de Controle e Ajuste de Controladores SISO – PID 2 2.1 Assistir aos seguintes vídeos sobre ajuste de controladores PIDs 3 2.2 Ajustar as malhas de controle para planta de tanque de aquecimento com tubulação 4 2.2.1 Baseado nos métodos apresentados na seção anterior projete controladores PIDs para malha feedback considerando a temperatura T1 como variável controlada 4 2.2.2 Baseado nos métodos apresentados na seção anterior projete controladores PIDs para malha feedback considerando a temperatura Tf como variável controlada 4 2.2.3 Projeto controladores para as malhas cascatas envolvendo as temperaturas T1 e Tf 4 3 Modelo do Chuveiro Turbinado 5 2) Modelagem do aquecedor boiler 9 3) Modelagem do tanque de aquecimento com mistura 10 |
| --- | --- |

Resumo: Este exercício tem por objetivo revisar alguns conceitos de malhas de controle monovariáveis (SISO – Single-Input Single-Output). Outro objetivo é entender como essas malhas podem ser implementadas e simuladas em PYTHON e Modelica. Por fim, a ideia é desenvolver um modelo de uma planta de “chuveiro turbinado” em Modelica. Essa implementação visa a desenvolver um modelo que será utilizado no desenvolvimento de estratégias de controle multivariáveis, i.e., MIMO (Multi-Input-Multi-Output).

# Material da disciplina

Link para DropboxPaper – contendo o material complementar relativo às aulas computacionais em PYTHON & MODELICA – neste arquivo além dos vídeos estão todos os arquivos usados em nessas aulas além de instruções sobre instalação dos programas e pacotes necessários. Link para o DropBox Pape – clique aqui para acessar!!!

# Malhas de Controle e Ajuste de Controladores SISO – PID

Nesta questão iremos utilizar a implementação e o modelo desenvolvido em Python, disponível através do seguinte link:

https://www.dropbox.com/s/r107u51xacizzuy/00_Introdu%C3%A7%C3%A3o.ipynb?dl=0

e apresentado através do seguinte vídeo:

| https://youtu.be/GQenfRt7Ajk | https://youtu.be/gEc6JO7nr-k |
| --- | --- |

## Assistir aos seguintes vídeos sobre ajuste de controladores PIDs

| Vídeos Teóricos | LINKS: |
| --- | --- |
|  | 13_1_Funcionalidade_dos_Controladores https://web.microsoftstream.com/video/116e12ff-5bdb-4556-8b37-832bcdfac7c0 http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/13_1_Funcionalidade_dos_Controladores.mp4 https://youtu.be/ObShtONtKb8 |
|  | 13_2_Método_da_Síntese_Direta https://web.microsoftstream.com/video/fbc0b588-175d-45b4-843e-e7581b1b1b87 http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/13_2_Método_da_Síntese_Direta.mp4 https://youtu.be/3jzeMDl2zlo |
|  | 13_3_Método_IMC https://web.microsoftstream.com/video/36ed017a-bb9f-45da-a974-fed452a9d573 http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/13_3_Método_IMC.mp4 https://youtu.be/mYZpSpbIwzI |
| Vídeos Teóricos | LINKS: |
|  | 14_1_Métodos_baseados_em_Ku_Pu https://web.microsoftstream.com/video/011dad34-7461-4a21-9db2-ad186ece1888 http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/14_1_Métodos_baseados_em_Ku_Pu.mp4 https://youtu.be/x1PvwH9Rd-w OBS: o áudio deste vídeo ficou variando um pouco — mas dá para acompanhar — só percebi depois de ter gravado. |
|  | 14_2_Métodos_para_FOPTD https://web.microsoftstream.com/video/7d479c43-bd29-4112-a261-eb2530104ad9 http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/14_2_Métodos_para_FOPTD.mp4 https://youtu.be/nuOSWCkDS_g |
|  | 14_3_Identificação_de_Modelos_FOPTD https://web.microsoftstream.com/video/955934a8-8368-414a-affa-a40b633c9680 http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/14_3_Identificação_de_Modelos_FOPTD.mp4 https://youtu.be/PkXalsRdUck |
|  | 14 4 Método Vapt Vupt para projetar controladores PIDs https://youtu.be/KIGZFaMbxqA |

| Vídeos Teóricos | LINKS: |
| --- | --- |
|  | 15_1_PI_Tanques_pulmão https://web.microsoftstream.com/video/fd52f930-4617-40b6-a89f-589050738bce http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/15_1_PI_Tanques_pulmão.mp4 https://youtu.be/NLklsM2CdOo |
|  | 15_2_PIDs_Forma_Série_e_Paralela https://web.microsoftstream.com/video/3c7e60fb-3519-480c-88cb-7018a9b35eab http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/15_2_PIDs_Forma_Série_e_Paralela.mp4 https://youtu.be/Y-WV85rkXtg |
|  | 15_3_PIDs_Filtro_na_derivativa_Acao_Direta_Reversa https://web.microsoftstream.com/video/a3916e0f-4f37-4d14-beb2-f2b414bc8e1e http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/15_3_PIDs_Filtro_na_Derivativa_Acao_Direta_Reversa.mp4 https://youtu.be/Cdg7nb7czTU |
|  | 15_4_PIDs_com_dois_graus_de_liberdade https://web.microsoftstream.com/video/a3b3eb63-bc03-41fb-9f08-1282a15e8413 http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/controle_processos/VideosGrad/15_4_PIDs_com_dois_graus_de_liberdade.mp4 https://youtu.be/U06YDQzV3fI |
|  | 15_5_Anti-Windup https://youtu.be/dus_gC8_la8 |

## Ajustar as malhas de controle para planta de tanque de aquecimento com tubulação

### Baseado nos métodos apresentados na seção anterior projete controladores PIDs para malha feedback considerando a temperatura T1 como variável controlada

### Baseado nos métodos apresentados na seção anterior projete controladores PIDs para malha feedback considerando a temperatura Tf como variável controlada

### Projeto controladores para as malhas cascatas envolvendo as temperaturas T1 e Tf

- Veja os métodos de ajuste para malhas em cascata disponíveis no seguinte arquivo:

TUNING EQUATIONS FOR CASCADED CONTROL SYSTEMS BASED ON THE FIRST ORDER PLUS DEAD TIME APPROACH (https://abcm.org.br/anais/cobem/2003/html/pdf/COB03-1286.pdf).

(99+) Two-Degree-of-Freedom PI/PID tuning approach for smooth control on cascade control systems | Orlando Arrieta - Academia.edu

- Baseado nestes métodos, escolha um e projete o controlador das malhas cascatas da planta Tanque_de_Aquecimento_com_Tubulação_Longa

## Gere o modelo em MODELICA para o seguinte modelo “00_Introducao.ipynb”

# Modelo do Chuveiro Turbinado

Nesta questão, vamos implementar em Modelica o modelo já disponível em Python, apresentado a seguir, para maiores detalhes, veja o arquivo “ChuveiroTurbinado_Final.ipynb” – note que nesta implementação não tem a corrente de reciclo do tanque, ou seja, Fr=0. Além disso a tubulação está modelada nos mesmos moldes do modelo implementado relativo ao item a questão anterior, ou seja, “00_Introducao.ipynb”

O sistema que será empregado neste estudo é um tanque de aquecimento que mistura uma corrente fria e uma quente como ilustrado na Figura 1. As correntes de alimentação são oriundas da mesma caixa d’água. A corrente quente é resultante de um aquecedor do tipo boiler, controlado por um termostato, ou seja, um controlador liga-desliga. Além da corrente aquecida, uma resistência elétrica localizada no interior do tanque fornece energia à mistura. Ambas as fontes de energia (resistência e boiler de aquecimento). Uma corrente adicional, cuja temperatura e a vazão (i.e., Fd, Td) não podem ser controladas, também é inserida no tanque.

Figura 1: Representação esquemática da planta de tanque de aquecimento com mistura

A tubulação de descarga do tanque possui um comprimento significativo, o que resulta em elevado tempo morto e perda de calor, dependendo da temperatura ambiente, o que afeta a temperatura de saída da planta.  A instrumentação disponível está apresentada na Figura 1, onde FIs representam os medidores de vazão, LI medidor de nível, e TIs os medidores de temperatura. A Tabela 1 apresenta as principais variáveis de controle do sistema.

Tabela 1: Descrição das Variáveis do Sistema

| Fd | Vazão da corrente de distúrbio |
| --- | --- |
| Td | Temperatura da corrente de distúrbio |
| Tinf | Temperatura externa (ambiente) |
| xf | Abertura da válvula de entrada da corrente fria |
| xq | Abertura da válvula de entrada da corrente quente |
| Tf | Temperatura do fluido no reservatório |
| h | Nível do tanque |
| Tq | Temperatura da corrente após o aquecedor de passagem |
| T2 | Temperatura do fluido no tanque |
| T1 | Temperatura no final da tubulação |
| Fs | Vazão de descarga |
| Fr | Vazão de reciclo da bomba para o tanque |
| Fq | Vazão de entrada do fluido aquecido |
| Ff | Vazão de entrada do fluido frio |

Uma forma didática para se entender a relação de causa-efeito e a interrelação entre os diferentes subsistemas e variáveis que compõem a planta, consiste em se fazer um diagrama de blocos simplificado.  Para o tanque de aquecimento com mistura o diagrama de blocos pode ser representado através da Figura 2.

Td

Tanque

de

Aquecimento

com 

Mistura

Válvulas de 
Alimentação

Ff

Fq

xf

xq

Boiler
malha liga e desliga

T3=Tq

Ttf

SA

Inverno

Válvulas 
de Saída

SR

FS

xS

T2

Tubulação longa

h

Tinf

T1

Fd

Figura 2: Relação entre as variáveis que compõem a planta.

- Válvulas de controle

A unidade deverá trabalhar com uma vazão nominal de 5 gpm com água (considerar Gf =1). Para essa vazão, a perda de carga na tubulação de saída é de 5 psi. Tanto o tanque quanto a saída da tubulação estão sob a mesma pressão. Já a alimentação do tanque está sujeita a uma pressão estática de 20 psi devido à coluna d’água e à perda de carga, para a vazão nominal de 5 gpm da caixa d’água até o ponto de bifurcação entre a corrente quente e a corrente fria, de 1 psi.  A perda de carga no aquecedor de passagem, para uma vazão nominal de 3 gpm, é de 2 psi. A unidade deverá ser capaz de operar com vazão máxima de 10 gpm.  A bomba centrífuga disponível para operar a planta tem ΔPB,max=30 psi e FMAX=20 gpm.

A equação básica que descreve o funcionamento de uma válvula de controle é dada por:

| F=fxCvΔPvGf | (1) |
| --- | --- |

onde:	F : é a vazão em gpm,	 fx : função que relaciona a abertura da válvula com o tipo de obturador (p.ex., linear, parabólico, igual percentagem, etc.), 	Cv : coeficiente de vazão (tamanho característico da válvula) [gpm/psi0,5], 	ΔPv : perda de carga na válvula [psi] e Gf : que é a razão entre a massa específica do líquido e a massa específica da água @ 60 °F.

#### Modelagem das válvulas de alimentação

Tomando por base os dados apresentados para o sistema, podemos calcular o ΔPv tanto para a linha correspondente à corrente fria, (ΔPvf), quanto à quente (ΔPvq) em função das vazões é dado por:

| ΔPvf=20-Fq+Ff52 | (2) |
| --- | --- |
| ΔPvq=20-Fq+Ff52-2Fq32 | (3) |

Visando atender as demandas requeridas para as vazões máximas se dimensionou uma válvula com Cvf=2,5 e obturador linear (i.e., fxf=xf ) para a válvula instalada na corrente fria e um Cvq=5 e obturador parabólico (i.e., fxq=xq1,6 ) para a válvula instalada na corrente quente. Substituindo essas expressões juntamente com os respectivos ΔPv das válvulas, chegamos ao sistema de equações que permitirá que se calcule as vazões das correntes fria (Ff) e quente (Fq) em função da abertura das válvulas (i.e., xf e xq ). O sistema de equações a ser resolvido é dado por:

| Ff=2,5xf 20-Fq+Ff52 | (4) |
| --- | --- |
| Fq=5xq1,620-Fq+Ff52-2Fq32 | (5) |

Para permitir a resolução rápida e facilitar a implementação em Python (ou matlab) podemos resolver analiticamente esse sistema de equações, sendo que solução de Ff em função de Fq e xf é dado por:

| Ffxf,Fq≝2xf125xf2-Fq2+500-xfFqxf2+4 | (6) |
| --- | --- |

Substituindo (6) em (5) e resolvendo para Fq em função de xf e xq chegamos a seguinte expressão:

| Fq(xf,xq)≝ | (7) |
| --- | --- |

Para facilitar a utilização, a seguir se apresenta o respectivo código otimizado para ser implementado diretamente em uma função do matlab, o qual pode ser convertido facilmente para o Python:

function Fqq = Fq(xf, xq) t1 = xq ^ 0.2; t2 = t1 ^ 2; t5 = xf ^ 2; t7 = xq ^ 2; t9 = t1 * xq * t7; t10 = t9 * t5; t14 = t7 ^ 2; t16 = t2 * t7 * t14; t17 = t16 * t5; t20 = sqrt(0.9e1 * t10 + 0.50e2 * t17); t26 = t5 ^ 2; t38 = sqrt(-0.1e1 * (-0.180e3 - 0.45e2 * t5 - 0.250e3 * t10 - 0.1180e4 * t9 + 0.60e2 * t20) / (0.6552e4 * t10 + 0.648e3 * t5 + 0.16400e5 * t17 + 0.900e3 * t9 * t26 + 0.2500e4 * t16 * t26 + 0.81e2 * t26 + 0.55696e5 * t16 + 0.16992e5 * t9 + 0.1296e4)); Fqq = 60 * t1 * t2 * xq * t38;

Depois de se ter calculado o valor de Fq se poderá substituí-lo juntamente com xf na expressão (6) para se obter a correspondente vazão do fluido frio Ff.

Figura 3: Vazões de Fq e Ff em função de xq e xf. A superfície relacionada a Fq é a mais curvada e apresenta como vazão máxima possível, quando (xq=1 e xf=0) o valor aproximado de 8,1 gpm.

A dedução das expressões (6) e (7) está no arquivo em Maple disponibilizado no diretório do trabalho.

#### Modelagem da válvula de saída

O procedimento para se determinar a vazão de saída é similar ao adotado no caso das vazões de entrada, sendo que a principal diferença se encontra no ΔP responsável pela vazão, que no caso da vazão de saída é fornecido pela bomba, enquanto que no caso da alimentação se deve a coluna d’água.  A equação que descreve o ΔPB fornecido pela bomba em função da vazão é dado por:

| ΔPB=ΔPB,MAX1-Fs+FrFMAX2 | (8) |
| --- | --- |

Levando-se em conta essa expressão juntamente com os valores de perda de carga na linha em função da vazão se chega à expressão que permite se calcular o ΔPv da válvula o qual é dado por:

| ΔPv=301-Fs+Fr202-5Fs52 | (9) |
| --- | --- |

Substituindo (9) na equação da válvula (1) se chega à expressão que permite se calcular a vazão de saída para cada abertura de válvula, a qual é dada por:

| FS=fxSCv,S301-Fs+Fr202-5Fs52 | (10) |
| --- | --- |

Já a vazão de reciclo, Fr,é dada pela seguinte equação:

| Fr=xr2Cv,rΔ PB= xr2Cv,r301-Fs+Fr202 | (11) |
| --- | --- |

A solução analítica, para o caso em que não houvesse corrente de reciclo, ou seja, Fr=0, e considerando Cv,S=10 e obturador do tipo parabólico com fxS=xS3 é dado por:

| FS≝5xS330-15xS6+6625xS12+640xS6+1620xS6+1 | (12) |
| --- | --- |

A Figura 4 mostra como a vazão varia em função da abertura da válvula, em duas situações: uma com obturador linear e outra com obturador parabólico. A equação (12) foi obtida para o caso de um obturador parabólico, que permite uma relação mais linear entre xS e a vazão FS.

Figura 4 : Vazão de saída em função de xS

Para o caso de haver vazão de reciclo, não tem solução analítica compacta, tem que ser feita de forma numérica.

### Modelagem do aquecedor boiler

Considerando a equação de balanço de energia no aquecedor de passagem, podemos escrever a seguinte equação:

| VadTqdt=FqTf-Tq+SAQaρacp,a | (12) |
| --- | --- |

Onde: 	Va: Volume de água no interior do aquecedor; 	 ρa: massa específica da água; 	cp,a: capacidade térmica específica da água; Qa: taxa de calor transferida para água pelos gases de combustão e SA: seletor, o qual define a fração de utilização do aquecedor de passagem. Substituindo os valores experimentais, essa equação se transforma em:

| dTqdt=FqTf-Tq+300 SA | (13) |
| --- | --- |

### Modelagem do tanque de aquecimento com mistura

A modelagem do tanque de mistura com aquecimento consiste do balanço de massa e energia. Vamos considerar que o tanque é cilíndrico com área da base A e volume V=Ah, onde h é corresponde ao nível do tanque, o qual é medido pelo sensor LI-1.

Balanço de Massa: considerando ρf=ρq=ρS=ρd=cte pode ser escrito por:

| Adhdt=Ff+Fq+Fd-FS | (14) |
| --- | --- |

Balanço de Energia: considerando as capacidades térmicas constantes e iguais, i.e.,
cPf=cPq=CPS=cPd=cV=c=cte.  o balanço de energia será dado por:

| (Ah)VdT2dt=FfTf-T2+FqTq-T2+FdTd-T2+SRQRρc | (15) |
| --- | --- |

Onde SR é o seletor, o qual define a fração de utilização da resistência elétrica. Os parâmetros que serão adotados para descrever o tanque são dados por: A=0,5, hmax=100 e as propriedades do fluido e do sistema de aquecimento (i.e.,QRρc=80).

Modelagem da tubulação de saída

A tubulação pode ser modelada como um tempo morto juntamente com uma perda de calor devido à troca com o meio ambiente. Essa perda de temperatura pode ser dada por um simples balanço de energia dado por:

| dT1adt=FsVTT2-T1a-QTρaVTcp,a | (15) |
| --- | --- |
| onde: |  |

QT=UA( T2-T1a)/lnT2-TinfT1a-Tinf	(16)

VT=ATL	(17)

Sendo: AT : área da seção transversal da tubulação, L: comprimento da tubulação e VT: o volume da tubulação. Além da transferência de calor existe o atraso devido ao transporte de fluido, que neste caso pode ser modelado pela seguinte função de transferência:

| ΔT1sΔT1as=exp⁡(-VTFss) | (18) |
| --- | --- |

Para evitar os problemas numéricos decorrentes da temperatura média logarítmica recomenda-se utilizar a aproximação de Chen (1987), dada por:

| LMTD= T2-T1alnT2-TinfT1a-Tinf= =T2-TinfT1a-Tinf12T2-Tinf+12T1a-Tinf13 | (17) |
| --- | --- |

Substituindo-se os parâmetros que descrevem a planta nas equações (17) e (15), chegamos à forma final das equações que deverão ser implementadas:

| dT1adt=Fs2,5T2-T1a-0,8T2-TinfT1a-Tinf12T2-Tinf+12T1a-Tinf13 ΔT1sΔT1as=exp⁡(-2,5Fss) | (20) |
| --- | --- |

(continuação de nota de rodapé)